产（商）品质量监督抽查实施细则审批表

编号：ZJS-XZ01-2025

细则名称：2025年托克逊县化肥产品质量监督抽查实施细则

细则编写单位： 吐鲁番市质量与计量检测所

# 细则编制说明： 本实施细则根据托克逊县市场监管局监督抽查计划，依据GB/T15063-2020《复合肥料》、GB/T 10205-2009 《磷酸一铵、磷酸二铵》和产品明示标准和质量要求编制。

# 一、实施细则编写单位填写栏

质量技术部评审意见： （签名） 年 月 日

技术负责人审核意见： （签名） 年 月 日

所长审批意见： （签名） （所盖章） 年 月 日

# 二、上级管理部门填写栏

审核意见： （签名） 年 月 日

审批意见： （盖章） 年 月 日

产品质量监督抽查实施细则

## 2025年托克逊县化肥产品质量

监督检查实施细则

2025-02-24发布                                   2025-02-24实施

吐鲁番市质量与计量检测所

2025年托克逊县化肥质量监督抽查实施细则

1抽样方法

- 1.1抽样地点及型号或规格

抽样地点为托克逊县辖区内肥料产品生产企业成品库、堆场，流通领域销售现场或经销单位仓库。

抽样型号或规格为复合肥料、磷酸一铵、磷酸二铵标准规定的产品。

- 1.2抽样方法、基数及数量

1.2.1抽样方法：按照相关产品标准中有关抽样规则以随机抽样方式进行样品抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.2.2抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的近两年内的产品。

1.2.3在生产企业抽样时，应抽取在待销产品中有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

1.2.4抽样基数

抽查最少批量数为1吨，最大批量为50吨，如生产单位有系列产品，应抽尽抽。所抽品种如有多种浓度规格则按就高原则，抽取库存产品中浓度最高的产品。相同生产厂家同等产品不得重复抽样。

1.2.5抽样数量

1.2.5.1根据标准有关规定，抽样时，若总的包装袋数小于512袋时，抽样袋数按表2“选取抽样袋数的规定”选取的袋数抽取样品；大于512袋时，按3×N1/3(N为总的包装袋数)的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。

表1选取抽样袋数的规定

| 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 | 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 | / | / |

1.2.5.2严格按照相关产品的国家标准中有关抽样规则进行样品抽样。

- 每批产品总袋数不超过512袋时,包装规格不大于50kg时,按表1确定取样袋数;超过512袋时按n=3N计算取样袋数。随机抽取一定袋数,用取样器沿每袋最长对角线插入至袋的3/4处,每袋取出不少于100g样品,每批采取总样品量不少于2kg。包装规格大于50kg时,按表2或式(1)计算结果,随机抽取一定袋数,用取样器分别从包装袋上开口中心位置垂直向下、向左、向右三个方向插入至袋的3/4处取样,每袋取出不少于300g样品,每批产品采取的合并样品量不少于2kg。

- 将选取的样品迅速混匀,用四分法或缩分器将样品缩分至约1000g,分装于2个干净的聚乙烯或玻璃材质的广口瓶中,每份样品重量500g,密封并贴上标签,注明生产企业名称、产品名称、批号、原料、采样日期、采样人姓名。

- 1.3抽样应注意问题

1.3.1检验机构接收样品应当有专人负责抽查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库，并拍照存档，填写样品接收情况单。

1.3.2样品选择应根据贮存情况确定，地面层和明显受潮、破袋产品不抽。

1.3.3抽样人员应对所抽样品的包装袋上所示内容抄写完全，并对所抽样品的包装袋上所示内容正面、反面都应进行拍照（注意不要遗漏包装袋背面标识内容）或带回一个包装袋。如有欠缺，则应补齐。对典型企业、产品销售现场，应尽可能拍照留证。如可能对抽样位置进行图示。

1.3.4所抽产品应为企业自检合格产品，非企业自检合格产品、有出口合同产品、有“试制品”及“处理品”标志的产品均不属抽样范围。

注：在本规范的规定中，检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

- 2检验依据

本次抽查检验项目和依据见表2—表3

表2复合肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分 | GB/T 15063 | GB/T 15063-2020 |
| 2 | 总氮 | GB/T 15063 | GB/T 8572-2010 |
| 3 | 有效五氧化二磷 | GB/T 15063 | GB/T 8573-2017 |
| 4 | 氧化钾 | GB/T 15063 | GB/T 8574-2010 |

上表（续）

| 5 | 氯离子 | GB/T 15063 | GB/T 24890-2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注：组成产品的单一养分含量不应小于4.0%,且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不应大于1.5%。 |  |  |  |

表3磷酸一铵、磷酸二铵检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | GB/T 10205 | GB/T 10209.1-2008 |
| 2 | 有效五氧化二磷 | GB/T 10205 | GB/T 10209.2-2010 |
| 3 | 总养分 | GB/T 10205 | GB/T 10205-2009 |

3检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家标准要求时，应按国家标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目时，应按本规范中检验项目依据的标准要求判定。

4判定规则

4.1依据标准

GB/T 15063-2020  复合肥料

GB/T10205-2009   磷酸一铵、磷酸二铵

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

4.3结论用语

4.3.1经抽样检验，所检项目符合XXX标准规定的要求，判本次检验通过。

4.3.2经抽样检验，XXX项目不符合XXX标准规定的要求，判定为不合格。

5异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

5.1市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。

5.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。

5.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。

5.4市场监管部门将复检相关文书送达异议申请人。

6细则解释

本细则由吐鲁番市质量与计量检测所编制，实施本细则涉及的技术问题由吐鲁番市质量与计量检测所解释。

联系人：宋钰                    联系电话：0995-7600277